# Verkleidungs-Set + Türen farbig SW 8x5

Einsatzbereich

Die Verkleidungs-Sets für BLANCO Servierwagen lassen sich überall dort einsetzen, wo Sichtschutz gewünscht ist. Die geschlossenen Wände verhindern außerdem das versehentliche Herausfallen der im Servierwagen befindlichen Utensilien.

Ausführung

Das Verkleidungs-Set ist komplett in pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Feinblech ausgeführt. Es besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand und zwei frontseitigen Flügeltüren. Die Verkleidungsteile sind umgeschlagen und haben oben an der Innenseite eine Kantung, mit der die Verkleidungen werkzeuglos hinter die Rollierung des oberen Servierwagenbordes geklemmt werden können. Mithilfe einer zweiten Kantung an der Unterseite werden diese auf dem Profilrand des unteren Servierwagenbords sicher fixiert. An den Seitenwänden und der Rückwand befinden sich an der Oberseite jeweils zwei ergonomische Griffaussparungen, mit denen die Verkleidungsteile einfach und sicher an den Servierwagen eingehängt werden können. Die Verkleidungsteile sind zu Reinigungszwecken komplett abnehmbar. Die Flügeltüren werden mithilfe von stabilen Scharnierteilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff frontseitig an den Rundrohrbügeln des Servierwagens befestigt. Die Türen können um 270° geöffnet werden und sind innerhalb des Stoßschutzes arretierbar. Die Fixierung erfolgt über Magnete, die an entsprechenden Aussparungen in den Seitenverkleidungen positioniert werden. Die Arretierung der geschlossenen Türen erfolgt über einen weiteren Magnet, der je vorne mittig an der Innenseite des oberen und unteren Servierwagenbords angebracht wird.

Technische Daten

Werkstoff:			Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet

PA 6.6 glasfaserverstärkt

Materialstärke:			1,25 mm

Gewicht:			ca. 19 kg

Farben für Verkleidung:			signalweiß, RAL 9003

perlweiß, RAL 1013

blassbraun, RAL 8025

steingrau, RAL 7030

umbragrau, RAL 7022

graphitschwarz, RAL 9011

ginstergelb, RAL 1032

karminrot, RAL 3002

saphirblau, RAL 5003

brombeere, Pantone 228 C

limette, Pantone 382 C

espresso, Pantone 4695 C

granny, Pantone 370 C

Für BLANCO Servierwagen:	SW 8x5-2

SW 8x5-3

(Türen nicht in Kombination mit Knotenblechen möglich!)

### Besonderheit

- Zur einfachen Montage an BLANCO Servierwagen

- Seitenteile und Rückwand zur Reinigung komplett abnehmbar

Fabrikat

Hersteller:	BLANCO

Typ:	Verkleidungs-Set + Türen farbig

SW 8x5

Best.Nr.	375454