# B.PROTHERM  BLT  620 KF

Afmetingen

Lengte:				630 mm

Breedte:			445 mm

Hoogte:			830 mm

Uitvoering

De voedseltransportcontainer is gemaakt van hoogwaardig polypropyleen dat geschikt is voor het transporten en opslaan van levensmiddelen. De dubbelwandige kunststof container en deksel zijn met PUR-schuim volgeschuimd waardoor een ideale temperatuurisolatie bereikt wordt.

Aan de lange zijden bevinden zich,in verdiepte uitsparingen, rvs draagbeugels met ergonomisch gevormde draaggrepen. De rvs draagbeugels garanderen ook bij een sterke belasting een probleemloos gebruik en een lange levensduur.

De container is voorzien van een afneembare deur  die vaneen uitsparing voorzien is om menukaarten aan te brengen waarop vermeld kan worden welke gerechten er zich in de container bevinden.

De afneembare deur wordt aan de onderkant van de container op een beugel in RVS gezet en met twee klemsluitingen in RVS die zich aan de zijkant bevinden, gesloten.

Aan de rugzijde van de container bevindt zich van onderen een houder voor de deur in de vorm van een beugel in RVS.

De container is volledige wasmachinebestendig tot max. 96°C. De binnenzijde van de container is bestand tegen temperaturen gaande van –25°C tot +100°C.

Alle slijtagedelen (handgrepen, sluitingen) zijn in geval van onderhoud eenvoudig vervangbaar. Alle verzonken schroeven zijn vanuit hygiënisch oogpunt met kunsstof kapjes afgedekt.

Alle B.PROTHERM transportcontainers zijn stapelbaar.

De BPT 620 KF wordt van de voorzijde beladen. Binnen in de container bevinden zich 12 paar diepgetrokken geleiders op een afstand van 39 mm voor het inschuiven van GN-bakken.

Het gemiddelde temperatuurverlies in gesloten B.PROTHERM containers bedraagt bij warme gerechten ongeveer 1,5 °C per uur. Koude gerechten warmen op met ongeveer 0,5°C per uur (volgens DIN EN 12571).

De container is verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 125 mm diameter, kunststof, corrosievrij conform DIN 18867-8. Het onderstel is van aluminium.

Toebehoren

- Eutectische plaat –3°C om koude gerechten langer koud te bewaren (bestelnummer 568 756)

- Vooraf te koelen koelelement in RVS (Bestelnummer 564 756)

- Inschuifcassette voor het invoeren van kleinere GN-containers met een hoogte van max. 150 mm)

- GN-steggen om verschillende types kleinere GN-containers te gebruiken van het type GN ¼; GN 1/6; GN 1/9 in de hoger vemelde inschuifcassette.

- Menukaarten met toebehoren (zie prijslijst)

- Aan de bovenzijde van de container zijn 4 stapelnokken aangebracht. Deze dienen voor het vastzetten van gestapelde containers en zijn bovendien voorzien van een extra vergrendeling.

Technische gegevens

Materiaal:	polypropyleen (PP), polyamide (PA), RVS 18/10

Isolatiemateriaal	PUR-schuim, CFK-vrij

Geleiders:	12 paar geleiders op 39 mm afstand

Gewicht:	18 kg

Bijzonderheid.

- Vaatwasmachinebestendig tot een temperatuur van max. 96°C.

- CFK-vrij en volledig recycleerbaar

- Verrijdbaar.

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:	BPT 620 KF

Artikelnummer:			564 350