# STW 2 – Voedseltransportwagen

##### Afmetingen

Lengte:					 1009 mm

Breedte:					   714 mm

Hoogte:					   915 mm

Werkhoogte : 					   885 mm

Uitvoering

De voedseltransportwagen is geheel vervaardigd uit RVS 18/10. De oppervlakte heeft een micro-finish.

Aan de bedienzijde bevindt zich, verdiept, het bedieningspaneel met een aan/uit schakelaar, controlelampje, spiraalkabel, blinde stekkerdoos en temperatuurregelaar met een traploze instelling per compartiment.

Aan de bedienzijde zijn een RVS veiligheids-duwbeugel met aan de zijkanten kunststof (polyamide) stoothoeken, die de schakelaars beschermt.

De wagen is verrijdbaar d.m.v. corrosievrije kunststof wielen (2 Bokwielen en 2 zwenkwielen met rem 125 mm ø). Massieve stoothoeken van kunststof (polyethyleen) op alle vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Wagenkorpus

De wagen is dubbelwandig en geïsoleerd.

In de onderbouw zijn ingebouwd:

- twee verwarmde, naadloos, onafhankelijk van elkaar verwarmbare en regelbare compartimenten Elk compartiment heeft 9 paar diepgetrokken geleidingen op een afstand van 57,5 mm,geschikt voor GN-bakken (max. GN 1/1). De hoogte van het compartiment bedraagt 588 mm. De draaideuren zijn dubbelwandig und geïsoleerd en 270° draaibaar.

### Accessoires

- omlopende stootlijst uit kunststof (Polyethyleen)

- Imperiaal, 3-zijdig of omlopend

- Elektronische temperatuurregeling met display

- Andere wieluitvoeringen : zie algemene prijslijst

- Trekdissel links of rechts

Technische gegevens

Materiaal:		RVS 18/10

Gewicht:		68,5 kg

Capaciteit:		2 verwarmde compartimenten

Compartimenten:		voor elk 9 x GN1/1 met 9 paar geleidingen (afstand 57,5mm) Hygieneuitvoering H1

temperatuur van +30°C tot +85°C regelbaar

Aansluiting:		220-240V / 50Hz / 1,0 kW

### Bijzonderheden

- CE-konform

- De compartimenten kunnen elk apart verwarmd en geregeld worden

- Compartimenten in hygiëneuitvoering H1

- volgens DIN 18867, deel 7

- Spuitwaterbestendig IPX 5

Fabrikaat:

Fabrikant:		B.PRO

Model:	      STW 2

Bestelnr.:    	      572 159