Regaalwagen  RWR 161-20

# Afmetingen

Lengte	:	  663 mm

Breedte	:	  734 mm

Hoogte	:	1801 mm

Uitvoering

# Opbouw

De wagen is vervaardigd uit RVS 18/10 materiaalnr. 1.4301. Het  frame van de wagen is vervaardigd van robuust vierkante buis 25 x 25 mm.

Daartussen zijn U-profielen gelast, die grote stabiliteit geven en gelijktijdig omkantelen voorkomen. Deze U-profielen zijn aan beide kanten voorzien van een beveiliging tegen doorschuiven voor GN 2/1, 1/1, en 2/4. Aan de achterzijde  aangebrachte dwarsverbindingen verhogen de stabiliteit.

Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen met gegalvaniseerde gaffels, 125 mm ø,  waarvan 2 met rem. Op de hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Toebehoren / Opties

- RVS-bekleding, 2- of 3-zijdig

- Resopal bekleding, 2- of 3-zijdig

- Transportborgbeugel, aan beide zijden

- Duwbeugel aan de kopse zijde

- RVS wielen, 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm

- Antistatische wielen, 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm

Technische gegevens

Materiaal	:	RVS 18/10

Materiaalsterkte

Vierkante buis	:	1,25 mm

Materiaalsterkte

Geleidestangen	:	1,25 mm

Gewicht	:	25 kg

Max. Belasting per

wagen	:	200 kg

Afstand geleidingen	:	73 mm

Aantal paar geleidingen	:	20 paar GN 1/1 of onderverdelingen daarvan

Capaciteit	:	9 x GN 1/1-150 zonder deksel

Bijzonderheden :

- U-profielen met een veilig transport met kipbeveiliging

Fabrikaat

Model	:	RWR 161-20

Artikelnummer	:	572 304

Producent	:	B.PRO