Regaalwagen RWR 2

Fabrikant	: B.PRO

Artikelnummer	: 568.432 voor uitvoering met

transportwielen met staalverzinkte vork

: 572 305 voor uitvoering met

transportwielen met kunststof vork,

roestvrij volgens DIN 18867-8

Type	: RWR 2

Afmetingen	: 812 x 625 x 900 mm. (lxbxh)

Gewicht	: 17 kg

Max. belasting	: 60 kg

Afstand geleidingen	: 165 mm.

Aantal geleidingen	: 6 + 2

Capaciteit	: 8 x GN 1/1, 16 x GN ½

Bijzonderheid	: 2 gastronorm bakken kunnen aan de

bovenzijde worden geplaatst; 2-delig

Uitvoering:

Opbouw:

Het frame van de wagen is vervaardigd van robuust vierkante buis 25 x 25 mm. Daartussen zijn U-profielen gelast, die een grote stabiliteit geven en gelijktijdig omkantelen voorkomen.

Aan het einde van de profielen is een opstand aangebracht, om doorschuiven tegen te gaan.

Ergonomie:

6 Paar geleidingen dienen voor het inschuiven van gastronorm dienbladen, inzetbakken en roosters. 2 GN bakken kunnen aan de bovenzijde worden geplaatst voor portionering aan de verdeelband. Ook toe te passen bij Cook & Chill.

Verrijdbaar d.m.v. 4 corrosie bestendige zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem.

Op alle hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Technische gegevens:

Materiaal			: rvs 18/10

Bijzonderheid		: geleidingen van U-profiel