Regaalwagen Cook & Chill RWR 3.

Fabrikant	: B.PRO

Artikelnummer	: 568446

Type	: RWR 3

Afmetingen	: 1165 x 625 x 900 mm. (lxbxh)

Gewicht	: 23 kg

Max. belasting	: 70 kg

Afstand geleidingen	: 165 mm.

Aantal geleidingen	: 9 + 3

Capaciteit	: 12 x GN 1/1, 24 x GN ½

Bijzonderheid	: 3 gastronorm bakken kunnen aan de

bovenzijde worden geplaatst; 3-delig

Uitvoering:

Opbouw:

Het frame van de wagen is vervaardigd van robuust vierkante buis 25 x 25 mm. Daartussen zijn U-profielen gelast, die een grote stabiliteit geven en gelijktijdig omkantelen voorkomen.

Aan het einde van de profielen is een opstand aangebracht, om doorschuiven tegen te gaan.

Ergonomie:

6/9 Paar geleidingen dienen voor het inschuiven van gastronorm dienbladen, inzetbakken en roosters. 2/3 GN bakken kunnen aan de bovenzijde worden geplaatst voor portionering aan de verdeelband. Ook toe te passen bij Cook & Chill.

Verrijdbaar d.m.v. 4 corrosie bestendige zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem.

Op alle hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Technische gegevens:

Materiaal			: rvs 18/10

Bijzonderheid		: geleidingen van U-profiel