Regaalwagen RWR – 3A

Fabrikant:  B.PRO

Type:         RWR 3 – A

Art nr :        572 308

Afmetingen:

Lengte : 	1165 mm

Breedte: 	625 mm

Breedte incl opzet : 	829  mm

Hoogte : 	1200 mm

Gewicht:	31 kg

Max. belasting:	80 kg

Afstand geleidingen:	165 mm.

Aantal geleidingen:	9 + 3 + 3

Capaciteit:	15 x GN 1/1 of 30 x GN ½

Bijzonderheid:	3 + 3 gastronorm bakken kunnen aan de

bovenzijde worden geplaatst; 3-delig

Uitvoering:

Het frame van de wagen is vervaardigd van robuust vierkante buis 25 x 25 mm. Daartussen zijn U-profielen gelast, die een grote stabiliteit geven en gelijktijdig omkantelen voorkomen.

Aan het einde van de profielen is een opstand aangebracht, om doorschuiven tegen te gaan.

Ergonomie:

6/9 paar geleidingen dienen voor het inschuiven van gastronorm dienbladen, inzetbakken en roosters. 2/3 GN bakken kunnen aan de bovenzijde worden geplaatst voor portionering aan de verdeelband.

Verrijdbaar d.m.v. 4 corrosie bestendige zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem.

Op alle hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Technische gegevens:

Materiaal			: RVS 18/10 Nr 1.4301

Bijzonderheid

- geleidingen van U-profiel