Aardappel- en groentewaswagen KWAF 100

Afmetingen

Lengte	:	810 mm

Breedte	:	620 mm

Hoogte	:	750 mm

Uitvoering

# Opbouw

De bak van deze wagen is diepgetrokken en daardoor zonder naden. Door de grote hoeken is schoonmaken gemakkelijk. De rand is rondom omgezet en de hoeken ervan afgelast. De bak is berekend op gastronorm en biedt de mogelijkheid voor plaatsing van geperforeerde inzetbakken.

Voorzien van een stabiel, gebogen frame vervaardigd van vierkante buis 25 x 25mm. Hierdoor wordt een hogere bouwhoogte bereikt

# Ergonomie

De 2“ afvoer wordt door een kantelbare hefboom bediend.

de plaats van de wielbevestiging zijn extra versterkingsprofielen aangebracht.

Verrijdbaar door middel van 4 kunststoffen zwenkwielen, roestvrij volgens DIN 18867-8 diameter 125mm, waarvan 2 met rem.

Technische Gegevens

Materiaal	:	RVS 18/10

Gewicht	:	18,5 kg

Inhoud	:	100 l

Capaciteit	:	2x G-KENG 1/1-200

Bijzonderheid	:	De bak is berekend op gastronorm.

Extra versterkingsprofielen in het bereik van de

wielbevestiging.

Fabricaat

Fabrikant	:	B.PRO

Model	:	KWAF 100

Best.-Nr.	:	572 365