# Regaalwagen RWR-VP 163

Afmetingen

Lengte:				  671 mm

Breedte:			  832 mm

Hoogte:			1.675 mm

Afstand tussen geleidingen:	    115 mm

Uitvoering

De regaalwagen is vervaardigd uit RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301.

Tussen de stabiele vierkante buizen van 25 x 25 mm zijn U-profielen gelast, die voorzien zijn van een kipbeveiliging  en doorschuifbeveiliging aan beide zijden.

De regaalwagen beschikt over een dwarsbelading voor GN en EN-dienbladen, daardoor kunnen er 2 dienbladen achter elkaar geplaatst worden.

De aan de voor- en achterzijde aangebrachte dwarsverbindingen (gelaste vierkante buis van 20x10mm) verhogen de stabiliteit.

De regaalwagen is verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125 mm. Op alle hoeken zijn massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aangebracht om schade te vermijden.

Toebehoren / Opties

- Stofbeschermhoes uit doorzichtig PE (Best.Nr. 573 018)

- Isolatiehoes uit PE, aan beide zijden voorzien van aluminiumcoating (Best.Nr. 573 017)

- Transportborgbeugel, aan beide zijden

Technische Daten

Materiaal:			RVS 18/10,

Polyamide (PA)

Materiaalsterkte vierkante buis:	1,5 mm

Materiaalsterkte geleidingen : 	1,2 mm

Gewicht:			18 kg

Draagvermogen per wagen:	240 kg

Aantal geleidingen :			12 paar

Capaciteit:			24 GN en/of EN Dienbladen

### Bijzonderheden

- Geleidingen U-profiel met kipbeveiliging en doorschuifbeveiliging aan beide zijden

Fabrikaat

Producent:	                B.PRO

Type:                                 RWR-VP 163

Best. Nr.		572923 Kunststof wielen