Regaalwagen met werkblad RWRA 850

Fabrikaat		: B.PRO

Artikelnummer		: 572925

Type		: RWRA 850

Afmetingen		: 460 x 613 x 845 mm. (lxbxh)

Gewicht		: 15 kg

Max. belasting		: 100 kg

Afstand geleidingen		: 75 mm.

Aantal geleidingen			: 8 paar GN 1/1 of onderverdelingen daarvan

Capaciteit					: 4 x GN 1/1-150 zonder deksel

Uitvoering:

Opbouw:

Het frame van de wagen is vervaardigd van robuust vierkante buis 25 x 25 mm. Daartussen zijn U-profielen gelast. Deze U-profielen zijn aan beide kanten voorzien van een beveiliging tegen doorschuiven. De regaalwagen is met een glad werkblad uitgevoerd, met een 30 mm. brede rand.

Aan de achterzijde aangebrachte dwarsverbindingen verhogen de stabiliteit.

Ergonomie:

8/16 Paar geleidingen dienen voor het inschuiven van gastronorm dienbladen, inzetbakken en roosters. Verrijdbaar d.m.v. 4 corrosie bestendige zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem.

Op de hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Technische gegevens:

Materiaal			: RVS 18/10

Bijzonderheid		: geleidingen van U-profiel

# ALTERNATIEF

Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem; wielen van kunststof, roestvrij, volgens DIN 18867 deel 8.

Bestelnummer		: 572926

ALTERNATIEF

Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem; wielen van kunststof, roestvrij, volgens DIN 18867 deel 8.

Afmetingen :		460 x 613 x 900 mm

Bestelnummer	                    569966