Regaalwagen met werkblad RWRA 852

Fabrikaat	: B.PRO

Artikelnummer	: BLA 572 930

Type	: RWRA 852

Afmetingen	: 820 x 613 x 845 mm. (LxBxH)

Gewicht	: 22 kg

Max. belasting	: 180 kg

Afstand geleidingen	: 73 mm.

Aantal geleidingen		: 16 paar GN 1/1 of onderverdelingen daarvan

Capaciteit	: 8 x GN 1/1-150 zonder deksel

Uitvoering:

Opbouw:

Het frame van de wagen is vervaardigd van robuust vierkante buis 25 x 25 mm. Daartussen zijn U-profielen gelast. Deze U-profielen zijn aan beide kanten voorzien van een beveiliging tegen doorschuiven. De regaalwagen is met een glad werkblad uitgevoerd, met een 30 mm brede rand, maat 748 x 542 mm.

Aan de achterzijde aangebrachte dwarsverbindingen verhogen de stabiliteit.

Ergonomie:

16 paar geleidingen dienen voor het inschuiven van gastronorm dienbladen, inzetbakken en roosters. De regaalwagen is uitgerust met 4 kunststoffen zwenkwielen  waarvan 2 met rem, Ø125 mm, roestvrij, volgens DIN 18867- 8.

Op de hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Technische gegevens:

Materiaal			: CNS 18/10

Bijzonderheid		: geleidingen van U-profiel