# fRegaalwagen RWR 161

572935  staalverzinkte wielen 			572936 kunststoffen  wielen

Afmetingen

Lengte:				  ca. 662 mm

Breedte:			  ca. 733 mm

Hoogte:			 ca. 1645 mm

Afstand tussen geleiders :		    73 mm

Uitvoering

De regaalwagen is vervaardigd uit roestvrijstaal 18/10, materiaalnummer 1.4301. Tussen de stabiele vierkante buizen 25x25mm zijn U-profielen gelast. Deze U-profielen zijn voorzien van een kiepbeveiliging alsook van een beveiliging aan beide kanten tegen doorschuiven voor GN 2/1, 1/1, 2/4. Het gebogen frame kenmerkt zich door een plattere uitvoering in de hoeken.

De aan de voor- en achterzijde aangebrachte dwarsverbindingen (gelaste vierkante buis van 20x10mm) verhogen de stabiliteit.

De regaalwagen heeft 4 gegalvaniseerde zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm.

Ronde stootrubbers uit polyamide zijn aangebracht op de 4 hoeken.

Toebehoren / Opties

- Stofafdekhoes uit doorzichtig PE

(Best.Nr. 568 772)

- Geïsoleerde hoes uit PE, aan beide zijden voorzien van aluminium. (Best.Nr. 568 775)

- Wagendak uit RVS

- Bekleding uit RVS, 2 of 3-zijdig

- Bekleding uit Resopal, 2 of 3-zijdig

- Transportbeveiligingsbeugel, 2-zijdig

- Duwbeugel aan de kopse zijde

- RVS wielen, 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm

- Antistatische wielen, 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm

Technische gegevens

Materiaal: 			Roestvrijstaal 18/10, Polyamide (PA)

Materiaalsterkte vierkante buis :	1,5 mm

Materiaalsterkte geleiders : 	1,2 mm

Gewicht:			15 kg

Draagvermogen / wagen:		200 kg

Aantal paar geleiders :		18 paar GN 1/1 of onderverdelingen daarvan

Capaciteit:			9 x GN 1/1-150 zonder deksel

### Bijzonderheid

- U-profiel met kiepbeveiliging en beveiliging tegen doorschuiven aan beide zijden

Fabrikaat

Fabrikant :			B.PRO

Type :	RWR 161

Best.Nr.			572935

# ALTERNATIEF

Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, diameter 125 mm., waarvan 2 met rem; wielen van kunststof, roestvrij, volgens DIN 18867 deel 8.

Best.Nr:                                     572936