# Regaalwagen RWRR 161

Afmetingen

Lengte:				  662 mm

Breedte:			  734 mm

Hoogte:			1645 mm

Afstand tussen geleiders :		    73 mm

Uitvoering

De regaalwagen is vervaardigd uit roestvrijstaal 18/10, materiaalnummer 1.4301. Tussen de stabiele vierkante buizen 25x25mm zijn U-profielen gelast. Deze U-profielen zijn voorzien van een kiepbeveiliging alsook van een beveiliging aan beide kanten tegen doorschuiven voor GN 2/1, 1/1, 2/4. Het gebogen frame kenmerkt zich door een plattere uitvoering in de hoeken.

Meerdere regaalwagens kunnen door de diagonaal aangebrachte dwarsverbindingen in lege toestand, ruimtebesparend, in elkaar geschoven worden.

2 ophangbare RVS-beugels, die op de voor- en achterzijde aangebracht zijn, zorgen voor extra stabiliteit. Deze beugels kunnen na het laden van de wagen, in de daarvoor voorzien haken, opgehangen worden.

De regaalwagen is verrijdbaar middels 4 gegalvaniseerde wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm).

Ronde stootrubbers (polyamide), aangebracht op de 4 hoeken, beschermen de wagen tegen beschadiging.

Toebehoren / Opties

- Stofafdekhoes uit doorzichtig PE

(Best.Nr. 568 757)

- Geïsoleerde hoes uit PE, aan beide zijden voorzien van aluminium. (Best.Nr. 568 905)

- Wagendak uit RVS

- Bekleding uit RVS, 2 of 3-zijdig

- Bekleding uit Resopal, 2 of 3-zijdig

- Transportbeveiligingsbeugel, 2-zijdig

- Duwbeugel aan de kopse zijde

- RVS wielen, 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm

- Antistatische wielen, 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm

Technische gegevens

Materiaal: 			Roestvrijstaal 18/10, Polyamide (PA)

Materiaalsterkte vierkante buis :	1,5 mm

Materiaalsterkte geleiders : 	1,2 mm

Gewicht:			25 kg

Draagvermogen / wagen:		200 kg

Aantal paar geleiders :			18 paar GN 1/1 of onderverdelingen daarvan

Capaciteit:			8 x GN 1/1-150 zonder deksel

### Bijzonderheid

- U-profiel met kiepbeveiliging en beveiliging tegen doorschuiven aan beide zijden

- In lege toestand, ruimtebesparend, in elkaar te schuiven

Fabrikaat

Fabrikant :	B.PRO

Type :               RWRR 161

Best.Nr.	572 937

572 938 (corrosievrije wielen) met

kunststoffen gaffels, roestvrij

volgens DIN 18867-8