Regaalwagen voor 36 stuks GN 1/1, RWRE 161, voor inrijkoelkasten

572939                                               572940

# Afmetingen

Lengte	:     587 mm

Breedte	:   	  658 mm

Hoogte	:    1645 mm

Uitvoering

# Opbouw

De regaalwagen is vervaardigd uit stabiele vierkante buizen van 25 x 25 mm. Daartussen zijn U-profielen gelast, die een hoge stabiliteit garanderen en ook als kiepbeveiliging dienen.

An het einde van de profielen is een opkanting aangebracht als beveiliging tegen doorschuiven

In de helft is een dwarsverbinding in de vorm van een vierkante buis aangebracht ter versterking van de stabiliteit.

Het gebogen frame kenmerkt zich door een plattere uitvoering in de hoeken.

# Ergonomie

Geschikt voor het inschuiven van Gastronorm-dienbladen, gastronorm-inzetbakken en gastronorm-roosters.

Verrijdbaar middels 4 gegalvaniseerde zwenkwielen, diameter 125 mm, waarvan 2 met rem. Ronde stootrubbers aangebracht op de 4 hoeken beschermen de wagen tegen beschadiging.

Technische Gegevens

Materiaal	RVS 18/10

Gewicht		25 kg

Max. Belasting		200 kg

Afstand tussen geleiders	73 mm

Aantal geleiders		18 paar GN 1/1 of onderverdelingen daarvan

Capaciteit		8 x GN 1/1-150 zonder deksel

Bijzonderheden		Deze regaalwagen is speciaal ontworpen voor inzet in inrijkoelkasten. De wielen zijn middels gelaste verbindingen naar binnen geplaatst, waardoor de wagen probleemloos in en uit de inrijkoelkast kan genomen worden

Fabrikaat

Fabrikant	    B.PRO

Type		RWRE 161

Best.-Nr.	    	572939

## Alternatief

Verrijdbaar middels 4 kunststoffenzwenkwielen, diameter 125 mm, waarvan 2 met rem, corrosievrij conform DIN 18867 deel 8

Best.-Nr. 	:	572 940