# Regaalwagen RWR 3-A KS

voor plaatsing in koelstation

Afmetingen

Lengte:				1.180 mm

Breedte:			   823 mm

Hoogte:			1.200 mm

Afstand tussen geleiders:	     	     82 mm

Uitvoering

De regaalwagen is vervaardigd uit RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen de stabiele vierkante buizen van 25 x 25 mm zijn U-profielen gelast, die voorzien zijn van een kip- en doorschuifbeveiliging.

21 paar geleidingen (3 x 7) dienen voor het inschuiven van gastronorm inzetbakken, dienbladen of roosters. De wagen is voorzien van een 10° schuin aangebrachte opzet waar nog eens 3 gastronorm-inzetbakken van het formaat GN 1/1  worden geplaatst.

De regaalwagen is verrijdbaar middels kunststoffen wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125 mm), roestvrij volgens DIN 18867-8. Op alle hoeken zijn kunststof stootrubbers aangebracht om schade te vermijden.

Technische Gegevens

Materiaal:		RVS 18/10,

Polyamide (PA)

Gewicht:		31 kg

Draagvermogen per wagen: 80 kg

Aantal geleidingen:		3 x 7 stuks

Capaciteit:		27 x GN 1/1 of

54 x GN 1/2

### Bijzonderheden

- Geleidingen U-profiel met doorschuifbeveiliging

- 3x GN-inzetbakken van het formaat GN 1/1 kunnen aan de bovenzijde worden geplaatst (optimaal voor portionering aan de verdeelband)

- 10° schuine opzet voor de opname van 3 GN-inzetbakken van het formaat GN 1/1

Fabrikaat

Producent:			B.PRO

Type:	RWR 3-A KS

Best. Nr.:			573386