# BLANCOTHERM BLT 320 ECO-C

Abmessungen

Länge:				630 mm

Breite:			415 mm

Höhe:			345 mm

Ausführung

Der Speisentransportbehälter besteht aus hochwertigem, physiologisch unbedenklichem und lebensmittelbeständigem Polypropylen.

Der doppelwandige Kunststoffbehälter und -deckel ist mit PUR-Schaum temperaturisolierend ausgeschäumt.

Der Innenbehälter des BLT 320 ECO-C ist so gestaltet, dass mehrere GN-Behälter der Größe 1/1 bzw. deren Unterteilung übereinander eingestapelt werden können.

Der BLT 320 ECO-C ist jeweils im Bereich der vier Ecken sowie an den beiden Längsseiten mit Aussparungen versehen. Diese Aussparungen erleichtern das Entnehmen und Einstellen der GN-Behälter.

Der Boden des Innenbehälters ist mit angeformten Stegen versehen, die die Isolationseigenschaften auch bei eingestellten GN-Behältern positiv beeinflussen.

Der praktische Klemmdeckel ist leicht zu öffnen und zu schließen.

An den Stirnseiten des Behälters ist jeweils eine Aufnahmevorrichtung für Beschriftungskarten integriert zur Kennzeichnung der sich im Behälter befindlichen Speisen. Der Behälter ist komplett spülmaschinentauglich bis max. +96°C. Der Geräteinnenraum ist temperaturbeständig von

-25°C bis +100°C.

Die Bestückung mit Gastronormbehältern erfolgt von oben. Der Behälter ist ausgelegt auf folgende GN 1/1-Bestückungen bzw. deren Unterteilungen:

- 4x GN 1/1-55 (oder Unterteilung)

- 3x GN 1/1-65 (oder Unterteilung)

- 2x GN 1/1-100 (oder Unterteilung)

- 1x GN 1/1-200 (oder Unterteilung)

Alle BLANCOTHERM-Behälter sind untereinander stapelbar, auch offen ohne Deckel.

Der durchschnittliche Temperaturverlust warmer und kalter Speisen bei geschlossenem Behälter entspricht den Anforderungen der DIN EN 12571.

### Zubehör/ Optionen

- Verschiedene Transportwagen und -Rollis gemäß Gesamt-Preisliste

- GN Einschubrahmen (Art. Nr. 564 352) zum Einstellen auch kleinerer GN-Formate (z.B. GN 1/9, GN 1/6 etc.)

- Eutektische Platte -3°C aus Kunststoff (Art.-Nr. 569315)

- Menükarten inkl. Zubehör gemäß Gesamt-Preisliste

Technische Daten

Werkstoff:	Polypropylen (PP)

Temperatur-

Beständigkeit:	-25°C bis +100°C

Isoliermaterial:	PUR-Schaum - FCKW-frei

Kapazität:	z.B. 4x GN 1/1-55 oder deren

Unterteilung

Gewicht	7,5 kg

### Besonderheit

- Maximale Flexibilität bei der Bestückung mit GN-Behältern (max. 4x GN 1/1-55 oder deren Unterteilung)

- GN-Behälter können eingestellt werden, dadurch ergibt sich die Möglichkeit des Übereinander-stapelns

- Entnahmehilfen zum einfachen Einstapeln und Entnehmen der GN-Behälter

- Spülmaschinentauglich bis maximal +96°C

- FCKW-frei und recyclebar

- Angeformte Griffe und Kufen

Fabrikat

Hersteller:			BLANCO

Modell:	BLT 320 ECO-C

BLANCOTHERM

Best.Nr.			573 956