# CE 66/ 54 – korvenstapelaar

Afmetingen

Lengte:					  885 mm

Breedte:					  700 mm

Hoogte: 					  911 mm

Hoogte (met optioneel stolpdeksel)	1079 mm

Uitvoering

De korvenstapelaar bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het corpus is eenwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd. Hierdoor worden de korven tegen verontreiniging beschermd.

De korven worden op een platform geplaatst. De opbouw van het toestel voorkomt het wegglijden van de korven binnenin de dispenser.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De stapelaar kan door middel van roestvrije kunststofwielen  (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

- Korven uit staaldraad, met kunststoflaag

650 x 530 x 75 mm of 650 x 530 x 115 mm

- Korven uit edelstaal, CNS 18/10

650 x 530 x 75 mm of 650 x 530 x 115 mm

- Stolpdeksel (697 x 557 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met stolpdeksel:  680 mm

Stapelhoogte zonder stolpdeksel: 540 mm

- Bijkomende wieluitvoeringen, zie prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		48 kg

Platform:		660 x 540 mm

Capaciteit:		6 korven met hoogte 115 mm

9 korven met hoogte 75 mm

Emissies:		De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70  db(A)

### Bijzonderheid

- Wijziging van de veerspanning mogelijk

- Conform DIN 18665, deel 6

Fabricaat :

Fabrikant:			B.PRO

Model:		    CE 66/ 54

Best-nr. :		574 906