# BTT 10x8 – Platformwagen

Afmetingen

Lengte :  		1090 mm

Breedte: 		  770 mm

Hoogte:  		  950 mm

Platformhoogte:		  230 mm

Uitvoering

De platformwagen is compleet vervaardigd uit roestvrijstaal 18/10. Het oppervlak is gemicroliseerd

Op de korte zijde bevindt zich een gebogen duwbeugel uit 25 x 25 mm vierkante buis, gestabiliseerd middels 2 schuin aangelaste stripjes aan de zijkant van het platform.

Profielen aan de onderzijde van het platform verstevigen deze.

De wagen is verrijdbaar door middel van wielen met kunststoffen vorken, roestvrij volgens DIN 18867-8.

4  zwenkwielen, waarvan 2 met rem, diameter 125mm.

Massieve stoothoeken uit kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen de wagen tegen beschadiging.

Technische gegevens

Materiaal:		RVS 18/10

Gewicht:		20 kg

Max. Belasting:		250 kg

Platform:		940 x 700 mm

Platformhoogte:		230 mm

Bijzonderheid

- Gebogen duwbeugel voor    
                         gemakkelijke bediening

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:			BTT 10x8

Best.Nr.		    574 989