Platformwagen, PFWP 8x5

Afmetingen:

Lengte : 		  939 mm

Breedte:	       590 mm

Hoogte:		  950 mm

Platformhoogte:		  237 mm

Uitvoering:

# Opbouw

De platformwagen bestaat uit een laadplateau met omlopende profielrand en is aan alle zijden afgekant.

De onderzijde van het laadplateau is versterkt door middel van profielen en voorzien van een geluidsreducerende antidreunplaat.

Het chassis is uitgevoerd in een robuuste doorlopende ronde buis diam. 25 mm die op de korte zijde tevens dienst doet als duwbeugel.

De platformwagen is verrijdbaar middels transportwielen diam. 160 mm met gegalvaniseerde wielvorken. (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem)

Voor een verhoogde stabiliteit zijn de wielen gemonteerd op dwarsprofielen.

Op de vier hoeken bevinden zich stoothoeken uit stabiel kunststof (polyethyleen)

Technische Gegevens

Materiaal	CNS 18/10

Gewicht	19 kg

Max. Belasting	350 kg

Platformmaat	820 x 520 mm

Bijzonderheden

- Omlopende profielrand.

- Gebogen duwbeugel voor gemakkelijke bediening.

Fabricaat

Fabrikant	B.PRO

Model	PFWP 8 x 5

Best.-Nr.	575004