Pila lavamanos WBS 4x3,2x1,5 s. reb.

Dimensiones:

Longitud:	400 mm

Ancho:  	320 mm

Altura:		150/180 mm

Dimensiones de la pila:

Longitud:	340 mm

Ancho:  	240 mm

Profundidad:	150 mm

Modelo:

La cubierta está realzada en tres partes y está realzada por detrás en la parte trasera. Dentro de esta se encuentra embutido y soldado 1 lavabo sin juntas. Estampado de salida de 1 1/2", pila sin estampado de rebose.

Con grifería sin contacto de 1/2" (modelo GIATRONIC). La temperatura es ajustable individualmente de frío a caliente mediante una palanca dispuesta en la parte trasera. Cuando las manos se sitúan debajo de la grifería, saldrá el agua automáticamente con la temperatura preseleccionada y al retirar las manos se detendrá automáticamente el flujo de agua. El transformador se monta en la parte inferior con conexión a la red de 230 V 50 HZ y con el cable de conexión correspondiente. 2 consolas soldadas de acero inoxidable. Con revestimiento de pila en tres lados de acero inoxidable, de 150 mm de altura.

Datos técnicos:

Material:		Acero inoxidable 18/10

N.º de material:	1,4301

Fabricación:

Fabricante:  		B.PRO

Tipo:			WBS 4 x 3,2 x 1,5 5 s. reb.

N.° ref.:		575 051