# Carro de platos TWH 1N

Dimensiones

Longitud:			984 mm

Ancho:		456 mm

Altura:		750 mm

Modelo

El carro de platos está fabricado completamente en acero inoxidable 18/10. El bastidor se compone de tubos cuadrangulares estables de 25x25 mm. En medio se encuentra la pared trasera soldada y el anaquel inclinado hacia la pared trasera.

Con las cuatro chapas separadoras enganchables, se pueden ajustar los tamaños de plato correspondientes con ayuda de la rejilla perforada en el suelo y la pared trasera.

El carro es apilable por un lado y es apto para platos con un diámetro de máx. 260 mm.

El carro de platos es móvil gracias a las ruedas de plástico según DIN 18867-8 (4 ruedas directrices, 
2 de ellas con freno, diámetro de ruedas 125 mm). En las cuatro esquinas hay topes protectores redondos.

Datos técnicos

Material:	Acero inoxidable 18/10

Capacidad de 
carga total:	120 kg

Capacidad:	150 platos, apto para 	platos de máx. 260 mm 

### Particularidades

- Incl. 4 chapas separadoras enganchables para ajustar fácilmente el tamaño de plato deseado

Fabricación

Fabricante:		B.PRO

Modelo:		TWH 1N

N.º ref.                                575 181