# Bordenwagen TWH 2H

Afmetingen

Lengte:			984 mm

Breedte:		811 mm

Hoogte:		950 mm

Uitvoering

De bordenwagen is volledig van RVS 18/10. Het frame bestaat uit stabiele vierkante buis 25x25 mm. Daartussen bevindt zich de gelaste achterwand en het schuin naar de achterwand aflopende plateau.

Met de 8 inhangbare verdeelplaten per zijde kunnen met behulp van het gatenpatroon in de bodem en de achterwand de betreffende bordafmetingen flexibel worden ingesteld.

De wagen kan van twee zijden worden beladen en is geschikt voor borden met een diameter tot max. 260  mm.

De bordenwagen is verrijdbaar door middel van roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). Op alle vier de hoeken bevinden zich ronde stootbeveiligingen.

Technische gegevens

Materiaal:	RVS 18/10

Totaal draagvermogen:	210 kg

Capaciteit:	300 borden, geschikt voor
borden van max. 
260 mm 

### Speciale kenmerken

- Incl. 8 inhangbare verdeelplaten voor flexibele instelling van de gewenste bordafmetingen

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:	TWH 2H

Bestelnr.	575 187